■東芝真空管「ソラ」Sola

西堀栄三郎　氏、開発(1943年 昭和18年)

当時の真空管はST管の技術を踏襲してバタフライステム（ピンチステム）のままで、まだボタンステムは一般化されてなかった。バタフライステムの表面にゲッタ金属膜が付着し、Cpgを増加させる不具合があった。

根本的にはバタフライステム構造をやめ、ボタンステム構造にすれば良いのだが、当時の製造設備は戦争に対応するだめではあるが、そう、急に変更改修はできなかった。

そこで、急きょバタフライステムに伝導体（アクアダング（グラファイトを水で溶いたもの））を塗布し、これをGND電位であるG3、カソードに接続しPG帰還容量を減少させる方法を考案した。

この改良は軍の要求があってから、わずか1ケ月の内に完了し、きわめて短い時間でなされた成功談である。